# Orientação Iniciais – Dataset – eHealth CSI

Os dados de CSI (Channel State Information) foram originalmente obtidos em arquivos no formato .pcap. Para facilitar o processamento e a análise utilizando Python, esses arquivos foram convertidos para o formato .npz, que permite armazenar diferentes estruturas de dados em um único arquivo compactado.

Cada arquivo corresponde a uma captura específica de CSI e deve ser tratado como uma unidade independente de aquisição.

## 1. Organização dos arquivos

Os arquivos seguem uma estrutura de nomenclatura que permite identificar algumas informações importantes sobre cada captura.

Um exemplo é:

00_2023_10_30_-_12_18_26_bw_80_ch_36.npz

O nome pode ser interpretado da seguinte forma:

| Parte | Exemplo | Significado |
| --- | --- | --- |
| Prefixo | 00 | Código da condição/posição da coleta |
| Data e hora | 2023_10_30_-_12_18_26 | Data e horário de início da captura |
| Bandwidth | bw_80 | Largura de banda Wi-Fi utilizada: 80 MHz |
| Canal | ch_36 | Canal Wi-Fi utilizado: canal 36 |
| Extensão | .npz | Formato do arquivo processado |

O significado dos códigos de posição/atividade deve ser consultado na documentação do dataset. Por exemplo, o código 00 corresponde à ausência de uma pessoa no ambiente. Os códigos de atividade/posição utilizados no dataset estão documentados no README.

Importante: o nome do arquivo contém informações experimentais importantes. Portanto, não devemos renomear os arquivos de forma arbitrária, pois isso pode fazer com que informações importantes sobre a captura sejam perdidas.

# 2. Estrutura interna do arquivo NPZ

Cada arquivo .npz possui três elementos principais:

csi

ts

metadata

Eles podem ser visualizados em Python com:

import numpy as np

data = np.load("00_2023_10_30_-_12_18_26_bw_80_ch_36.npz",

allow_pickle=True)

print(data.files)

O resultado esperado é:

['csi', 'ts', 'metadata']

Cada uma dessas estruturas possui uma função diferente.

# 3. Dados de Channel State Information (csi)

A variável csi contém os valores propriamente ditos de CSI.

No arquivo de exemplo:

shape = (2000, 256)

dtype = complex64

Isso significa que temos:

- 2.000 amostras/pacotes de CSI;

- 256 valores de CSI por amostra;

- os valores são complexos.

Podemos acessar a matriz com:

csi = data["csi"]

print(csi.shape)

print(csi.dtype)

Resultado:

(2000, 256)

complex64

Podemos interpretar a estrutura aproximadamente como:

Subportadoras / componentes CSI

0    1    2    3   ...   255

+-----------------------------+

Amostra 0  |  x    x    x    x   ...    x |

Amostra 1  |  x    x    x    x   ...    x |

Amostra 2  |  x    x    x    x   ...    x |

...     | ...  ...  ...  ...        ...|

Amostra1999|  x    x    x    x   ...    x |

+-----------------------------+

Cada elemento é complexo:

CSI = parte real + j × parte imaginária

Por exemplo:

print(csi[0, 0])

pode retornar algo semelhante a:

0.123+0.456j

A partir desses valores podemos obter, por exemplo, amplitude e fase:

amplitude = np.abs(csi)

phase = np.angle(csi)

Assim:

csi

│

├── parte real

├── parte imaginária

├── amplitude

└── fase

Para trabalhos de monitoramento de sinais vitais, a amplitude e/ou a fase podem posteriormente ser processadas para investigar informações relacionadas à respiração, frequência cardíaca e outros fenômenos fisiológicos.

# 4. Timestamp de cada amostra (ts)

A variável ts contém o timestamp associado a cada amostra de CSI.

No exemplo:

shape = (2000,)

dtype = float64

Ou seja, existe um timestamp para cada amostra de CSI.

Podemos verificar:

ts = data["ts"]

print(ts.shape)

print(ts[:5])

A relação entre csi e ts é:

csi[0]  <--> ts[0]

csi[1]  <--> ts[1]

csi[2]  <--> ts[2]

...

csi[1999] <--> ts[1999]

Isso é muito importante.

A amostra:

csi[i]

deve ser associada ao instante:

ts[i]

Portanto, não devemos separar ou reorganizar essas duas estruturas independentemente sem preservar essa correspondência.

Os timestamps também permitem calcular o intervalo entre pacotes e estimar a taxa efetiva de aquisição.

Por exemplo:

dt = np.diff(ts)

print(np.mean(dt))

print(1 / np.mean(dt))

Isso permite estimar a frequência média de aquisição dos pacotes.

# 5. Informações sobre a captura (metadata)

A terceira estrutura é:

metadata

Ela contém informações adicionais sobre o arquivo e sobre cada pacote capturado.

No arquivo de exemplo, temos:

shape = (2001,)

dtype = object

O primeiro elemento contém um resumo da captura, enquanto os demais elementos contêm informações associadas aos frames/pacotes.

Podemos consultar:

metadata = data["metadata"]

print(metadata[0])

No exemplo, o resumo informa, entre outras coisas:

skipped_packets = 0

valid_packets = 2000

nfft = 256

Isso significa que, nessa captura:

- nenhum pacote foi identificado como perdido no processamento;

- foram considerados 2.000 pacotes válidos;

- a FFT utilizada possui nfft = 256.

Também podemos consultar os metadados de uma determinada amostra:

print(metadata[1])

Um registro contém informações como:

frame_index

timestamp_sec

src_mac

sequence

core

spatial_stream

chanspec

chip_version

bandwidth_mhz

nfft

Por exemplo:

frame_index = 0

timestamp_sec = ...

bandwidth_mhz = 80

nfft = 256

Essas informações são importantes para compreender em quais condições aquele CSI foi adquirido.

# 6. Exemplo completo de leitura

Um exemplo básico de leitura de um arquivo é:

import numpy as np

filename = "00_2023_10_30_-_12_18_26_bw_80_ch_36.npz"

data = np.load(filename, allow_pickle=True)

csi = data["csi"]

ts = data["ts"]

metadata = data["metadata"]

print("CSI:", csi.shape, csi.dtype)

print("Timestamps:", ts.shape, ts.dtype)

print("Metadata:", metadata.shape, metadata.dtype)

print("\nResumo:")

print(metadata[0])

print("\nPrimeiro frame:")

print(metadata[1])